2025年泉州市鲤城区产品质量监督抽查实施细则（小家电）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1。

表1抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体加热器（电热水壶、电火锅、电压力锅、自动电饭锅） | 2台 | 1台 | 1台 |
| 2 | 厨房机械（破壁机、搅拌机、绞肉机、豆浆机等） | 2台 | 1台 | 1台 |
| 3 | 电饼铛 | 2台 | 1台 | 1台 |
| 4 | 电磁灶 | 2台 | 1台 | 1台 |
| 5 | 电吹风 | 2台 | 1台 | 1台 |
| 6 | 剃须刀 | 2台 | 1台 | 1台 |
| 7 | 电热暖手器 | 3台 | 2台 | 1台 |
| 8 | 电热毯 | 4床 | 2床 | 2床 |
| 9 | 其他类型小家电 | 2台 | 1台 | 1台 |

2 检验依据

表2 小家电

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 及对应特殊标准 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 及对应特殊标准 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 及对应特殊标准 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 及对应特殊标准 |
| 5 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 及对应特殊标准 |
| 6 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 及对应特殊标准 |
| 7 | 结构 | GB 4706.1-2005 及对应特殊标准 |
| 8 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 及对应特殊标准 |
| 9 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 及对应特殊标准 |
| 10 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 及对应特殊标准 |
| 11 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 及对应特殊标准 |
| 注：产品不同，检测项目略有不同 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.2-2007 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求

GB 4706.8-2008 家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求

GB 4706.9-2008 家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求

GB 4706.10-2008 家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求

GB 4706.12-2006 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求

GB 4706.14-2008家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求

GB 4706.15-2008 家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求

GB 4706.19-2008家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

GB 4706.23-2007 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求

GB 4706.27-2008 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求

GB 4706.29-2008家用和类似用途电器的安全 第2部分：电磁灶的特殊要求

GB 4706.30-2008家用和类似用途电器的安全 第2部分：电动食品加工器具的特殊要求

GB 4706.44-2005 家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求

GB 4706.48-2009家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求

GB 4706.76-2008 家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求

GB 4706.99-2009 家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。